目录

目录	1

主控与探测器/屏通信协议	1

需求：	1

协议：	2

主控与探测器/屏通信协议

需求：

- 获取设备类型

- 获取状态

- 设置显示方式

协议：

主控与探测器/屏通过RS485总线连接。主控为主设备，探测器/屏为从设备。任何时候都是主控先发出命令，对应地址的从设备回应。

主控与从设备之间以帧为单位进行通信。帧结构如下：

| 字节 |  | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 版本号 | 版本号，用来记录版本号，方便升级 |
| 2 |  | 从设备地址 | 目标探测器或者屏的地址，先低后高 |
| 3 |  | 操作码 | 表示要进行的操作 |
| 4 |  | 起始寄存器地址 | 设备被抽象为寄存器表 |
| 5 |  | 数据长度 | 要操作的数据长度 |
| 6-（N-2） |  | 数据 | 如果是读寄存器操作，没有此部分 |
| （N-1）-N |  | CRC校验 |  |

| 操作码 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 读寄存器 | 主->从 |
| 0x80 | 回复读寄存器指令 | 从->主 |
| 0x01 | 写寄存器 | 主->从 |
| 0x81 | 回复写寄存器 | 从->主 |

每一帧以串口超时结束，超时时间为传输4个字节需要的时间，会随着波特率的变化而变化。譬如主设备向从设备连续发送10字节，然后暂停4字节时间，则从设备认为一个帧已经结束，可以对此帧进行分析。若校验码错误，不回复。

主控对从设备的控制，都是通过操作寄存器来实现的。

寄存器列表

| 寄存器地址 | 名称 | 属性 | 备注 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | DEV_TYPE | RW | 设备类型寄存器，0x0：探测器，0x1:屏，0x2：无线屏。0x4：无线探头，0x5：地磁探头；其它：保留 | 取决于设备类型 |
| 0x1 | DEV_STATUS | RO | 设备状态寄存器，0x0：无车，0x1：有车，其它：保留 | 0x0(探头有效) |
| 0x2 | DSP_TYPE（探头） QTY_HI（屏） | RW | 如果设备是探头，表示显示模式，0x0：正常显示；0x1：VIP车位；0x2：预约车位；0x3：测试模式；0x4：充电桩车位；0x5：用户手动设置颜色；其它：保留 如果设备是屏，表示显示数值的高8位 | 0x0 |
| 0x3 | DSTC(探头) QTY_LO（屏） | RO | 如果设备是探头，表示检测到的距离，单位：分米 如果设备是屏，表示显示数值的低8位 | 0x0 |
| 0x4 | DEV_ADD | RW | 探测器地址低8位 | 读FLASH |
| 0x5 | 485_STATE | RW | 485状态，0：离线，1：在线 | 0x0(探头有效) |
| 0x6 | MODE | RW | 工作模式，0：离线，1：在线 | 读flash(探头有效) |
| 0x7 | USER_DEF_COLOR | RW | 用户定义颜色 0：关闭 1：红色 2：绿色 3：黄色 4：蓝色 5：品红 6：青色 7：白色 其它：保留 | 探头有效 |

例1：主设备要获取地址为2的从设备的类型。由寄存器地址列表可知，设备类型的寄存器地址为0，因此主设备要用读寄存器的命令获得从设备2的寄存器0的值，命令（16进制）如下：

00         02          00             00         01            XX   YY

版本    从设备地址    操作码    起始寄存器地址  读取寄存器个数   校验码

设备如果是屏，则回复：

00      02       80         00           01            01    XX   YY

版本 从设备地址  操作码 起始寄存器地址 回复寄存器个数   值     校验码

例2：主设备要设置地址为10的从设备的显示方式为VIP车位。由寄存器表可知，显示方式的寄存器地址为2，因此要向设备10的寄存器2写入1（表示VIP车位），如下：

00       0a        01         02              01         01    XX   YY

版本 从设备地址  操作码  起始寄存器地址 写入寄存器个数   值     校验码

设备如果是屏，则回复：

00      0a        81         02              01         01    XX   YY

版本 从设备地址  操作码  起始寄存器地址 回复寄存器个数   值     校验码

例3：主设备一次性读取地址为15的设备（是屏）的所有寄存器（一共四个），则如下：

00       0f        00         00             04           XX   YY

版本 从设备地址  操作码  起始寄存器地址 写入寄存器个数    校验码

设备如果是屏，则回复：

00      0f        80         00           04            01 00 00 00    XX   YY

版本 从设备地址  操作码 起始寄存器地址  回复寄存器个数  实际的4个值   校验码

例4：主设备设置地址为15的设备（是屏）的显示数量为0x164，则如下：

00       0f        01         02             02              01 64     XX   YY

版本 从设备地址  操作码  起始寄存器地址 写入寄存器个数  实际的2个值   校验码

设备如果是屏，则回复：

00      0f        81         02              02             01 64    XX   YY

版本 从设备地址  操作码 起始寄存器地址  回复寄存器个数  实际的2个值   校验码

例5：主设备设置地址为15的设备（是探头）的显示模式为手动模式，则如下：

00       0f        01         02             01              05     XX   YY

版本 从设备地址  操作码  起始寄存器地址 写入寄存器个数  手动模式    校验码

设备如果是探头，则回复：

00      0f        81         02             01              05     XX   YY

版本 从设备地址  操作码 起始寄存器地址  回复寄存器个数  手动模式    校验码

例6：主设备设置地址为6的设备（是探头）的手动显示颜色为蓝色，则如下：

00       06        01         07             01              04     XX   YY

版本 从设备地址  操作码  起始寄存器地址 写入寄存器个数  蓝色        校验码

设备如果是探头，则回复：

00      06        81         07             01              04     XX   YY

版本 从设备地址  操作码 起始寄存器地址  回复寄存器个数  蓝色        校验码